申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 腹腔镜下B超超声探头 |
| 用途及适用人群 | 1.所有需要行腹腔镜下或开腹肝肿瘤切除术的病人；2.腹部手术的病人包括胃癌、结直肠癌、妇科恶性肿瘤、肾恶性肿瘤术中需排除肝转移瘤的病人。3.可精准定位深部病灶、保护重要结构、引导穿刺，在腹腔手术过程中高度贴合组织表面、清晰呈现脏器内部结构，提升微创的根治性与安全性 |
| 设备的功能要求 | 1.配置的腹腔镜超声探头，频率4-15 MHz，扫描角度≥100°调节.探头手柄以下全包覆高生物相容性的防水涂层，可浸泡消毒、确保手术环境无菌、安全，并支持探头头部调节，在腹腔手术过程中高度贴合组织表面、清晰呈现脏器内部结构。 2.超声探头采用全新的高密度探头技术和全新的压电陶瓷材料，提高超声探头的转换效率。提高了信号的发射和接收的时序控制，配以特有的亚阵元技术，减少旁瓣伪像增强组织细微分辨力，同时相邻边界更为锐利分明。所有探头均可实现多段变频，完美呈现病理图像细节，增加临床诊断的准确性。 3.腹腔镜超声技术，融合了光学和超声学检查之所长。有助于对腹部疾病全面、更深入的认识，提高对疾病诊断和治疗的能力。能通过安装在腹腔镜探头上的超声装置直接检查腹腔内脏器，即能提供内脏表面 的病理结构，又能展现组织深层的结构的声学影像信息，为腹部疾病的准确诊断和治疗方案的确定提供依据。4.智能微血流捕捉技术，传统血流成像方式只能提取较强血流信号，新购置设备采用了智能微血流捕捉技术可以提取出隐藏在背景噪声中的弱血流信号，大大提高低速血流的敏感性，为临床提供更丰富的血流信息。 4.穿刺增强术可有效提高进针区图像分辨率，提高进针亮度，指示针尖位置，并可双幅实时对比显示，并支持波束偏转角度调节及指示，全面提高一次性穿刺的成功率。 5.能满足科室需求的国产B超机包括迈瑞、开立、汕超等。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.手柄以下全包覆高生物相容性的防水涂层，可浸泡消毒、确保手术环境无菌、安全， 2.支持拨杆锁定，探头头部支持多个方向 0°~100°调节， 3.具有平面内穿刺槽以及自定义按键。 |
| 其它要求 | 1.设备使用期≥10年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保≥3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个以上厂家的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 6．在广西省内设有办事处，配备售后服务工程师，定期巡检培训； 7．产品零配件国内供应及时；设备主机保修3年；终身维护； 8．维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机使用。 |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

科主任签名：

2026年5月8日